Técnica Digital
2º Parcial
66:01
Tema 1
1º Cuat de 1998
Altillo.com

1) Implementar un sumador de dos palabras de dos bits c/u con memorias ROM, PAL, y PLA. Indicar la capacidad de las tres memorias y cual implementación es la mas conveniente y por qué.

2) Partiendo del flip – flop AB construir el CD.

A
B
Qn+1
C
D
Qn+1

0
0
Qn
0
0
Qn

0
1
0
0
1
1

1
0
1
1
0
0

1
1
-
1
1
Qn

3) Diseñar un contador asincronico por el método de la ecuación característica que funcione de acuerdo al siguiente código.

C
B
A

0
0
0

0
0
1

0
1
0

1
1
1

1
0
0

4) Dado el circuito de la figura, suponiendo flip – flop JK y que no existe ningún retardo en ningún componente. Los flip – flop leen la información con el flanco ascendente de la señal de clock y cambian sus salidas con el flanco descendente del mismo. Se pide:

a) Realizar un diagrama de tiempos de todas las señales involucradas.

[image: image1.png]Attillo.com Estado Inicial
QA=0B=0C=0
Bl

Tt I | b

|




b) Indicar detalladamente que función realiza el circuito.

